PROJEKT  BUDOWLANY

na wykonanie dwóch progów z bystrotokami na rowach odpływowych

z mokradeł śródleśnych , stabilizujących poziom wody w tych mokradłach  dla potrzeb żółwi błotnych i płazów na działkach  nr 3005 i 3008

w miejscowości / obrębie / Kosewo  , gm . Mrągowo .

Inwestor :   POLSKIE TOWARZYSTWO

OCHRONY PTAKÓW

ul. Ciepła 17,  15 – 471 Białystok

Pełnomocnik PTOP :

Stanisław Konior

ul. Drzymały 5,  11-500 Giżycko

Opracował :

Giżycko . kwiecień  - czerwiec . 2014 r.

- - 1 -

- SPIS  TREŚCI

- Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

  - Cel i zakres opracowania

  - Materiały wyjściowe

- Lokalizacja obiektu

- Sprawy własnościowe

4 . Warunki  hydrograficzne , hydrologiczne i gruntowe

- 5.  Opis stanu istniejącego i projektowanych rozwiązań

- 6. Wykonawstwo i eksploatacja obiektu

7. Wpływ inwestycji na środowisko

8. Uzgodnienia

- * Wytyczne do planu BIOZ

- - 2 -

- OPIS TECHNICZNY

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„  Wykonanie dwóch progów z bystrotokami na rowach odpływowych

z mokradeł śródleśnych , stabilizujących poziom wody w tych mokradłach  dla potrzeb żółwi błotnych i płazów na działkach  nr 3005 i 3008

w miejscowości / obrębie / Kosewo  , gm . Mrągowo .

INWESTOR :                   POLSKIE TOWARZYSTWO

OCHRONY PTAKÓW

ul. Ciepła 17,  15 – 471 Białystok

- 1. Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

Opracowanie  sporządzono na zlecenie Inwestora .

  - Cel i zakres  opracowania

Celem opracowania jest określenie warunków wykonania dwóch progów z bystrotokami na rowach odpływowych z mokradeł śródleśnych , stabilizujących poziom wody w tych mokradłach dla potrzeb żółwi błotnych i płazów , zlokalizowanych  w obrębie gruntów leśnych na działkach  nr 3005 i 3008 należących do Nadleśnictwa Strzałowo , gm. Piecki .

Istniejące mokradła śródleśne  stanowić będą dogodne siedliska / optymalne warunki bytowania i rozrodu / dla żółwi błotnych pod warunkiem wykonania projektowanych progów utrzymujących wyrównany poziom wody w ich obrębie  w skali roku hydrologicznego  .

Projekt  obejmuje  wyłącznie  powyższe progi   i służy do uzyskania pozwolenia  na ich  budowę .

- 3 -

1.3  Materiały wyjściowe

*   Mapa sytuacyjno – wysokościowa  1 : 1000  rozpatrywanego terenu , sporządzona  celowo

dla tego zamierzenia  przez geodetę uprawnionego  .

- Podział hydrograficzny Polski . IMGW. 1983

- Wypisy z rejestru gruntów dot. działek  nr 3005 i 3008 w obrębie Kosewo , gm. Mrągowo

- Mapy ewidencyjne  1 : 5000 , obejmujące działek  nr 3005 i 3008 w obrębie Kosewo wraz

z rozpatrywanymi  mokradłami śródleśnymi  .

- Umowy z dnia 20.12. 2010 r.  i z 25.01.2011 r.  wraz z aneksami , zawarte pomiędzy  PTOP i Nadleśnictwem Strzałowo ,   odnośnie udostępnienia terenu na wykonanie progów i bystrotoków na działkach . nr 3005 i 3008 w obrębie Kosewo  .

- Decyzja Nr 20/2013 Wójta Gminy Mrągowo  z dn. 26. 11 .2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla progów z bystrotokami na dz. nr 3005 i 3008

w Kosewie .

- Rozpoznanie terenowe  i pomiary , wykonane przez autora projektu  .

2. Lokalizacja obiektu

Istniejące mokradła śródleśne / na odpływach z tych mokradeł posadowione będą projektowane progi / , zlokalizowane są w obrębie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo

w kompleksie gruntów leśnych należących do Nadleśnictwa Strzałowo , na północny wschód  od m. Kosewo   na działkach  nr 3005 i 3008 w obrębie Kosewo , gm. Mrągowo   –  patrz:   mapa  poglądowa  1 : 100 000 , mapy ewidencyjne  1 : 5000  i  syt. – wys. 1 : 1000   w części załącznikowej i rysunkowej projektu .

- 4 -

3.   Sprawy własnościowe

- * Działki  Nr 3005 i 3008   w obrębie Kosewo  , gm. Mrągowo   w granicach których zlokalizowane są rozpatrywane mokradła śródleśne  / progi  planowane są na odpływach

- z tych mokradeł / , stanowią  własność Skarbu Państwa  i znajdują się w zarządzie   Państwowego Gospodarstwa Leśnego ,Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Strzałowo ,

- Strzałowo 2 , 11-710  Piecki   – kopie wypisów z rejestru gruntów i  map ewidencyjnych

- zamieszczone są  w części załącznikowej projektu .

- W celu uzyskania zgody na realizację rozpatrywanego zamierzenia  PTOP zawarło stosowne umowy z Nadleśnictwem Strzałowo , będącym zarządcą działek nr 3005 i 3008  – kopie umów wraz z aktualnymi aneksami , również w części załącznikowej projektu .

4. Warunki hydrograficzne , hydrologiczne i gruntowe

* Hydrografia

Załączona mapa topograficzna 1 : 25 000  z okresu Prus Wschodnich  ukazuje , że już

w tamtym czasie rozpatrywane mokradła na odpływach z których wykonane będą progi stabilizujące poziom wody , stanowiły lokalne , rozległe obniżenia terenowe  , położone wśród użytków leśnych .

Istniejące mokradła  hydrograficznie  zlokalizowane  są  w zlewni strugi , prowadzącej wodę  z okolic  w rejonie jez. Kuc  i wpadającej przez jezioro Jorzec  do jez. Tałty  – całość

w zlewni rzeki Pisy , dorzeczu Wisły .

Powyższy układ  przedstawiono na mapie  hydrograficznej 1 : 200 000  .

- 5 -

- 6 -

- 7 -

* Zlewnia

Według „ Podziału hydrograficznego Polski „  IMGW 1983 . powierzchnia zlewni obejmującej obszar na którym zlokalizowane są rozpatrywane  mokradła śródleśne /  zlewnia  cząstkowa  wyżej wymienionej strugi  5d2a /,  wynosi 34,2 km .

Zachodnią  granicę zlewni tego obszaru stanowi dział wodny I – go rzędu pomiędzy dorzeczami Wisły i Pregoły – patrz : mapa hydrograficzna 1 : 200 000 .

Jednakże zlewnia bezpośrednia z której są nawadniane te mokradła , położone w lokalnych  obniżeniach terenowych , to tylko powierzchnia   ~ 10 ha  dla mokradła na działce nr3005 oraz ~ 8 ha dla mokradła na działce nr 3008 -  są one bowiem głównie zasilane wodami

ze spływów powierzchniowych w okresie roztopów wiosennych , oraz z wód opadowych

i gruntowych .

*  Warunki gruntowe

Zawarta w „ Podziale hydrograficznym Polski „ IMGW. 1983 . charakterystyka zlewni określa , że górną część zlewni strugi płynącej z okolic jez. Kuc  do jez. Tałty / lokalizacja mokradeł / , pokrywa gliniasta morena denna  - patrz : załączona mapa hydrograficzna

1 : 200 000 – kolor czarny oznacza gliny zwałowe .

Powyższe potwierdza również rozpoznanie terenowe , przeprowadzone przez autora projektu podczas pobytu na rozpatrywanych obiektach.  Taki układ gruntowy , gwarantuje utrzymywanie się zalewu w mokradłach nawet w okresach hydrologicznie niekorzystnych tj. podczas upałów w warunkach nasilonego parowania z powierzchni wody .

- 8 –

- 9 -

5. Opis stanu istniejącego i projektowanych rozwiązań

Inwestor – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  , ul. Ciepła 17, 15 - 471 Białystok   – planuje  wykonanie  dwóch progów stabilizujących poziom wody dla potrzeb  żółwi błotnych i płazów w mokradłach ,  położonych wśród gruntów  leśnych  – działki nr 3005 i 3008  , obręb Kosewo  , gm. Mrągowo  - patrz : mapy ewidencyjne  1 : 5000 w cz. II operatu.

Rola projektowanych  progów polega na ograniczeniu jałowego odpływu wody z tych mokradeł i ustabilizowaniu jej wyrównanego poziomu w ich obrębie oraz w strefie  oddziaływania w skali roku hydrologicznego – obecnie bowiem wskutek działania istniejących rowów melioracyjnych w okresie roztopów wiosennych , następuje intensywny odpływ wody z mokradeł , która bezwzględnie powinna w nich pozostać , aby zasilać istniejące ekosystemy w okresach hydrologicznie niekorzystnych / susza, intensywne parowanie , długotrwały brak opadów atmosferycznych / .

Planowane progi nie są zlokalizowane na ciekach naturalnych , gdyż cieki te na odpływach z tych mokradeł nie występują .

Jak wynika z „ Podziału hydrograficznego Polski „ IMGW.1983 . mokradła te

zlokalizowane są  w bezodpływowej zlewni jez. Kuc w strefie granicy działu wodnego

I – ego rzędu  Wisła – Pregoła / mapa hydrograficzna 1 : 200 000 w załączeniu /.

Z kolei analiza map topograficznych tych terenów –   z okresu Prus Wschodnich

i aktualnych / kopie map w załączeniu / - jak również przeprowadzone  rozpoznanie

terenowe , wykazują , że mokradła te w przeszłości zostały odwodnione  rowami

/ przekopami / .Wskutek tego typu „ melioracji „ poziom wody w mokradłach  trwale

obniżył  się , powodując  destabilizację uwarunkowań wodnych i  stopniową

degradację tych użytków  –  proces ten  trwa do chwili obecnej .

Wykonanie progów spowoduje tylko przywrócenie stanu pierwotnego i umożliwi

wtórne zabagnienie mokradeł  , tworząc jednocześnie warunki bytowania

optymalne dla żółwi  błotnych i płazów .

- 10 -

Na wykonanie tych progów uzyskano zgodę zarządcy  tego terenu – Nadleśnictwa Strzałowo – z którym zawarto stosowne umowy / patrz: kopie umów w cz. II operatu / .

Uzyskano również Decyzję Nr 20/ 2013 Wójta Gminy Mrągowo  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dotyczącą budowy dwóch progów  stabilizujących poziom wody dla potrzeb żółwia błotnego i płazów na działkach 3005 i 3008  w obrębie Kosewo , dla których  inwestorem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Ciepła 17 , 15 – 471 Białystok  / prawomocna kopia decyzji w cz. II opracowania / .

W związku z powyższym projektuje się wykonanie na odpływach

z istniejących mokradeł śródleśnych , dwóch progów  o następujących parametrach :

Próg nr 1  / drewniano – faszynowo – kamienny / - dz. nr 3005

- rzędna przelewu  -  157,5 m npm Kr

-  wysokość piętrzenia ~ 0,7 m

Próg nr 2  / drewniano – kamienny / – dz. nr 3008

- rzędna przelewu  – 155,5 m npm Kr

- wysokość piętrzenia ~ 0,5 m

Lokalizację progów  przedstawiono na mapach  1 : 1000  w cz. III operatu .

5.1 Próg z bystrotokiem nr 1

Próg będzie  budowlą o  konstrukcji : drewniano – kamiennej .

Konstrukcję piętrzącą stanowi drewniana ścianka szczelna z brusów gr. 14 cm , przegradzająca poprzecznie koryto rowu odpływowego , zwieńczona na przelewie oczepem

z bali drewnianych i podparta od wody dolnej i górnej narzutem kamiennym , uformowanym w pryzmy . Próg ma długość 4,7 m .

Bystrotok / poszur / będzie konstrukcji faszynowo – kamiennej o długości – 7,0 m

Dno wypadu ubezpiecza ściel faszynowa , ułożona na geowłókninie ,umocowana kiszkami faszynowymi o 10 – 15 cm z przybiciem  kołkami i obciążeniem  w formie narzutu kamiennego – całość o grubości  0,5 m

- 11 -

Stopy skarp zarówno na poszurze jak i na ponurze , umocnione będą opaską faszynową

z kiszek 2 x o 20 cm  , a same skarpy narzutem kamiennym gr. 20 cm ułożonym na geowłókninie .

5.2 Próg z bystrotokiem nr 2

Próg będzie konstrukcji : drewniano – kamiennej .

Konstrukcję piętrzącą stanowi drewniana ścianka szczelna z brusów gr. 10 cm , przegradzająca poprzecznie koryto rowu odpływowego , zwieńczona na przelewie oczepem z bali drewnianych i podparta od wody dolnej i górnej narzutem kamiennym , uformowanym w pryzmy . Próg ma długość 3,0 m .

Bystrotok / poszur / będzie konstrukcji drewniano – kamiennej o długości – 3,2 m

Zarówno dno jak i skarpy wypadu / bystrotoku /  ubezpieczać będzie narzut kamienny gr. 30 cm ,wykonany w płotkach drewnianych ,  ułożony na geowłókninie .

Konstrukcję progów z bystrotokami , przedstawiają szczegółowe rysunki w skali 1 : 50 zamieszczone  w cz. III / rysunkowej projektu .

6 .   Wykonawstwo i eksploatacja obiektu

- Wykonawstwo

- Całość robót związanych z budową progów i bystrotoków , winna wykonać firma specjalizująca się w robotach melioracyjnych pod właściwym nadzorem inwestorskim

i autorskim .

- Eksploatacja

- Eksploatacja progów nie wymaga specjalnej obsługi , gdyż utrzymywać one będą tylko określony poziom wody , bez możliwości jego regulowania – ruchome urządzenia piętrząco – upustowe / szandory , zastawki / nie są projektowane .

- 12 -

- Wszelkie  osuwiska i rozmycia powierzchni narzutów kamiennych , szczególnie na skarpach  powstałe po intensywnych spływach wiosennych bądź dużych ulewach , należy uzupełniać

i naprawiać na bieżąco .

7. Wpływ inwestycji na środowisko

* Jezioro Tałty wraz ze zlewnią / mokradła śródleśne i progi  są w zlewni jez. Tałty / ,  należy do  “ Obszaru  Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich “ zgodnie

z  UCHWAŁĄ  NR XXII/430/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO  z dnia 27 listopada  2012 r.   / Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko– Mazurskiego , Olsztyn, dnia 9 stycznia 2013 r  Poz. 139 /.

*  Planowane progi  dla żółwi błotnych i płazów , położone są w obrębie istniejących mokradeł śródleśnych w zachodniej części  obszaru NATURA 2000 „ Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo „ – specjalny obszar ochrony siedlisk – kod obszar  PHL280055 – patrz : załączona mapa poglądowa tego obszaru  1 : 50 000 .

Inne formy ochrony przyrody  na rozpatrywanym terenie nie występują .

- 13 –

- 14 -

8. Uzgodnienia

* Rozpatrywane mokradła śródleśne  z  projektowanymi progami i bystrotokami , zlokalizowane są  w całości na działkach nr 3005 i 3008  w obrębie Kosewo , gm. Mrągowo   tj. na gruntach Skarbu Państwa / Lasy Państwowe / , znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Strzałowo Strzałowo 2 , 11 – 710 Piecki   / dokumenty własnościowe w cz. II projektu / . W celu uzyskania zgody na realizację projektowanych zamierzeń , ich Inwestor  PTOP zawarł stosowne umowy z Nadleśnictwem Strzałowo  , których  kopie wraz z aneksami  załączone zostały do niniejszego projektu .

* Na wykonanie progów  wraz z bystrotokami uzyskano również  decyzje :

- Wójta Gminy Mrągowo  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Starosty Mrągowskiego  o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Kopie tych decyzji zamieszczono w części załącznikowej projektu .

Giżycko . kwiecień - czerwiec . 2014 r.

- 15 -

- Wytyczne do planu BiOZ / bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /

Podstawa opracowania

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn. 23 . 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

/ Dz. U. Nr 120 poz. 1126 /

.

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w rejonie prowadzenia robót

Rejonie prowadzenia robót nie występują inne obiekty budowlane

2. Obiekty tymczasowe konieczne do wykonania w rejonie prowadzenia robót

Nie przewiduje się wykonywania obiektów tymczasowych , umożliwiających realizację robót podstawowych .

3. Elementy budowli mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

-  skarpy istniejących odpływów / rowów odpływowych /z mokradeł śródleśnych  w rejonie

wykonywanych progów i bystrotoków / głęb. ~ 2 m , 1 : :n – 1: 1 / .

- stagnująca w istniejących mokradłach  woda .

4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych -

- Praca na skarpach w bezpośrednim sąsiedztwie wody

- Przebywanie w strefie pracy sprzętu i urządzeń mechanicznych –  koparka , kafar .

- Praca w wodzie podczas wykonywania umocnień dna i skarp na ponurze i poszurze progów

i bystrotoków .

5 . Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed dopuszczeniem pracowników do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia , należy przeprowadzić szkolenie , najlepiej przez uprawnionego instruktora BHP , zwracając szczególną uwagę na zagrożenia występujące przy danym rodzaju prac / patrz wyżej / . Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia .

- 16 -

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu .

Zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami , pracownikom należy zapewnić właściwą  odzież ochronną oraz elementy zabezpieczenia indywidualnego / kaski , liny asekuracyjne itp. / oraz

grupowego np. barierki ochronne . Ze względu na sąsiedztwo wody na budowie powinien znajdować się sprzęt ratunkowy – kamizelki , koła ratunkowe .

Teren budowy progów i bystrotoków , należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych .

Giżycko . kwiecień  - czerwiec. 2014 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Wypisy z rejestru gruntów dot. dz. nr 3005 i 3008 , obręb Kosewo

- Kopie map ewidencyjnych 1 : 5000 , obejmujące dz. nr 3005 i 3008

- Kopie umów- z dnia 20.12.2010 i z dnia 25.01.2011 wraz z aneksami –

zawartych pomiędzy PTOP i Nadleśnictwem Strzałowo

4.  Kopia Decyzji nr 20/2013 Wójta Gminy Mrągowo o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego .

WYKAZ RYSUNKÓW

1 . Mapa poglądowa 1 : 100 000

- Próg i bystrotok nr 1

- Plan zagospodarowania terenu – mapa syt. - wys.  1 : 1000

- Przekrój podłużny 1 : 50

- Przekrój poprzeczny 1 : 50

- Widok z góry 1 : 50

3. Próg i bystrotok nr 2

- Plan zagospodarowania terenu – mapa syt. - wys. 1 :1000

- Przekrój podłużny i poprzeczny 1 : 50

- Widok z góry 1 : 50