SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wykonanie dwóch progów z bystrotokami na rowach odpływowych

z mokradeł śródleśnych , stabilizujących poziom wody w tych mokradłach  dla potrzeb żółwi błotnych i płazów na działkach  nr 3005 i 3008

w miejscowości / obrębie / Kosewo  , gm . Mrągowo .

Inwestor :   POLSKIE TOWARZYSTWO

OCHRONY PTAKÓW

ul. Ciepła 17,  15 – 471 Białystok

Sporządził :

Giżycko . sierpień .  2014 r.

- 2 -

Spis treści:

1. 	Część ogólna

1.1. 	Wstęp

1.2. 	Nazwy i kody robót

1.3.	Przedmiot i zakres robót

1.4. 	Informacje o terenie budowy, organizacja

1.5.	Niezdefiniowane wcześniej określenia podstawowe

1.6. 	Przekazanie placu budowy i dokumentacji

2. 	Wymagania i warunki

2.1. 	Warunki ogólne wykonania robót budowlanych

2.2.	Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót

    - Roboty przygotowawcze

    - Roboty konstrukcyjne progów i bystrotoków

    - Rekultywacja terenu

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

  - Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

  - Kontrola robót

  - Dziennik budowy

  - Obmiary i odbiory robót, rozliczenia

  - Dokumenty odniesienia

- 3 -

1. 	Część ogólna

  - Wstęp

Dokumentacja, której częścią składową są niniejsze specyfikacje dotyczy zadania pt.: „Wykonanie dwóch progów z bystrotokami na rowach odpływowych z mokradeł śródleśnych , stabilizujących poziom wody w tych mokradłach dla potrzeb żółwi błotnych i płazów na działkach nr 3005 i 3008 w miejscowości / obrębie / Kosewo , gm. Mrągowo , woj. warmińsko-mazurskie”.

„Specyfikacje” opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 § 14.

  - Nazwy i kody robót

45 000 000-7	Wymagania ogólne

45 000 000-8	Przygotowanie terenu budowy

45 113 000-2	Roboty ziemne

45 248 000-7	Budowle hydrotechniczne

  - Przedmiot i zakres robót

Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- Wykonanie grodzy ziemnej od strony wody górnej – próg 1 i 2 .

Roboty podstawowe:

- wbicie ścianki szczelnej drewnianej jako podstawowej konstrukcji progów

- wykonanie oczepów drewnianych na ściankach szczelnych

- wykonanie narzutów  kamiennych w pryzmach przy progach nr 1 i 2

- wykonanie umocnienia skarp opaską faszynową – próg i bystrotok nr 1

- wykonanie wyściółki faszynowej na wypadzie – próg i bystrotok nr 1

- wykonanie narzutu z kamienia lekkiego na dnie i skarpach – próg i bystrotok nr 1

- wykonanie narzutu kamiennego w płotkach  bez podkładu faszyny – próg i bystrotok nr 2

Roboty wykończeniowe

- rozebranie grodzy ziemnych i rozplantowanie gruntu na terenach przyległych

- obsianie terenów przy progach i bystrotokach trawą .

- 4 -

Wszelkie informacje o projektowanych robotach zawarte są w dokumentacji technicznej , wyszczególnionej poniżej w p. 1.6.

  - Informacje o terenie budowy, organizacja

Istniejące mokradła śródleśne  na odpływach z których posadowione będą projektowane progi  drewniane , zlokalizowane są w obrębie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo

w kompleksie gruntów leśnych należących do Nadleśnictwa Strzałowo , na północny wschód  od m. Kosewo   na działkach  nr 3005I 3008 w obrębie Kosewo , gm. Mrągowo

Dojazd do placów budowy progów i bystrotoków jest możliwy z szosy Mikołajki – Mrągowo, drogami lokalnymi o nawierzchni gruntowej a następnie drogami leśnymi

i po terenie działek nr 3005 i 3008 w obrębie Kosewo .

Zaplecze administracyjno – socjalne  budowy , to  kontener mieszkalno – biurowy ustawiony na dz. nr 3008 przy budowie progu nr 2 z uwagi na lepszy  dojazd do placu budowy niż w przypadku progu nr 1 .

Zaplecza techniczno - produkcyjnego nie przewiduje się, materiały  dostarczone będą transportem zewnętrznym na bieżąco .

Na terenie i w okolicy brak sieci wodociągowej, wodę do celów socjalnych należy dostarczać w pojemnikach (butelkach).

Dla potrzeb prowadzenia i kontroli robót należy wykonać tymczasowe punkty geodezyjne w formie reperów roboczych  przy progach nr 1 i 2 , co wykona obsługa geodezyjna budowy .

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ogólnych zasad BHP, szczególnych zasad w tym zakresie , nie przewiduje się.

  - Niezdefiniowane wcześniej określenia podstawowe

Nie występują.

  - Przekazanie placu budowy i dokumentacji

W terminie określonym w umowie o wykonanie robót Inwestor przekaże Wykonawcy place budowy tj. tereny działek nr 3005 i 3008 na których zlokalizowane są projektowane progi / na odpływach z mokradeł śródleśnych / a także  dziennik budowy oraz dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót.

- 5 -

Dokumentacja składa się z tomów j.n.:

Projekt budowlany w tym:

-  Projekt budowlany

-  Informacja do planu BiOZ.

Przedmiary robót, Specyfikacje techniczne w tym:

- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy .

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2. 	Wymagania i warunki

  - Warunki ogólne wykonania robót budowlanych

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu obiekty są standartowe dla budownictwa

hydrotechnicznego o prostej konstrukcji, ich realizacja nie wymaga stosowania

skomplikowanych technologii i maszyn.

Ogólne zasady dotyczące wykonania i odbioru projektowanych robót zawarte są

w poniżej wymienionych WTWO:

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych” – Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r.

- „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” -  Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r.

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy i zaplecza, a także

materiałów i urządzeń oraz za bezpieczeństwo pracy w tym za dostarczenie pracownikom sprzętu ochronnego.

  - Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót

2.2.1.	Roboty przygotowawcze

Ogólne zasady wykonywania robót podano powyżej w p. 2.1.

Roboty te obejmują wytyczenie obiektów w terenie oraz  zainstalowanie reperów  roboczych

2.2.2.	Roboty konstrukcyjne progów i bystrotoków

Projekt budowlany obejmuje wykonanie  na odpływach z istniejących mokradeł śródleśnych , dwóch progów  o następujących parametrach :

- 6 -

Próg nr 1  / drewniano – faszynowo – kamienny / - dz. nr 3005

- rzędna przelewu  -  157,5 m npm Kr

-  wysokość piętrzenia ~ 0,7 m

Próg nr 2  / drewniano – kamienny / – dz. nr 3008

- rzędna przelewu  – 155,5 m npm Kr

- wysokość piętrzenia ~ 0,5 m

* Próg z bystrotokiem nr 1

Próg będzie  budowlą o  konstrukcji : drewniano – kamiennej .

Konstrukcję piętrzącą stanowi drewniana ścianka szczelna z brusów gr. 14 cm , przegradzająca poprzecznie koryto rowu odpływowego , zwieńczona na przelewie oczepem

z bali drewnianych i podparta od wody dolnej i górnej narzutem kamiennym , uformowanym w pryzmy . Próg ma długość 4,7 m .

Bystrotok / poszur / będzie konstrukcji faszynowo – kamiennej o długości – 7,0 m

Dno wypadu ubezpiecza ściel faszynowa , ułożona na geowłókninie ,umocowana kiszkami faszynowymi o 10 – 15 cm z przybiciem  kołkami i obciążeniem  w formie narzutu kamiennego – całość o grubości  0,5 m

Stopy skarp zarówno na poszurze jak i na ponurze , umocnione będą opaską faszynową

z kiszek 2 x o 20 cm  , a same skarpy narzutem kamiennym gr. 20 cm ułożonym na geowłókninie .

* Próg z bystrotokiem nr 2

Próg będzie konstrukcji : drewniano – kamiennej .

Konstrukcję piętrzącą stanowi drewniana ścianka szczelna z brusów gr. 10 cm , przegradzająca poprzecznie koryto rowu odpływowego , zwieńczona na przelewie oczepem z bali drewnianych i podparta od wody dolnej i górnej narzutem kamiennym , uformowanym w pryzmy . Próg ma długość 3,0 m .

Bystrotok / poszur / będzie konstrukcji drewniano – kamiennej o długości – 3,2 m

- 7 -

Zarówno dno jak i skarpy wypadu / bystrotoku /  ubezpieczać będzie narzut kamienny

gr. 30 cm ,wykonany w płotkach faszynowych  ,  ułożony na geowłókninie .

2.2.3.	Rekultywacja terenu

Warunki ogólne prowadzenia robót – patrz wyżej p. 2.1.

Po rozbiórce grodzy ziemnych od wody górnej mokradeł śródleśnych ,grunt złożony na

odkładzie należy rozplantować a teren przy wykonanych obiektach obsiać trawą .

Teren budowy należy starannie uprzątnąć i uporządkować .

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaświadczenia, certyfikaty i atesty

dotyczące drewnianej ścianki szczelnej .

Uzyskanie pozwoleń na pozyskanie materiałów miejscowych jak : kamień , żwir, grunt do

sypania grodzy  itp. należeć będzie do obowiązków Wykonawcy.

Humus i grunt z wykopów pod progi i bystrotoki będzie  formowany w hałdy

a po  ich wykonaniu rozplantowany na terenach przyległych do obiektów .

Do wbudowania mogą być stosowane wyłącznie materiały posiadające atesty jakości.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

Roboty objęte dokumentacją  są standardowe dla budownictwa hydrotechnicznego

i wodno – melioracyjnego i z tego względu jak również z uwagi na niewielki zakres robót

szczególne warunki dotyczące sprzętu i środków transportu nie są konieczne.

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania maszyn i pojazdów, które zapewniają

prawidłowe wykonanie tych  robót.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia drogi

lokalnej, gdyby takie powstały w trakcie prowadzenia robót.

- 8 -

  - Kontrola robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zapewniającą

stwierdzenie, że wykonanie robót jest zadowalające.

  - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcę robót od dnia przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy muszą być prowadzone na bieżąco, odpowiedzialność za

prowadzenie dziennika spoczywa na Wykonawcy.

Każdy zapis z dzienniku budowy będzie opatrzony datą, nazwiskiem, imieniem,

stanowiskiem i podpisem osoby uprawnionej.

Wpisy Nadzoru Autorskiego do dziennika budowy wymagają ustosunkowania się ale ich

realizacja może być po akceptacji (wpisie) Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

  - Obmiary i odbiory robót, rozliczenia

Dokumentem pozwalającym na rozliczenie robót jest księga obmiarów prowadzona przez Wykonawcę w sposób ciągły i akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary prowadzone będą w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Odbiory wykonywane będą w fazach j.n.:

  - roboty zanikowe

  - odbiory częściowe: wbicie ścianek szczelnych drewnianych i wykonanie oczepów,

wykonanie  narzutów kamiennych w pryzmach przy progach od WG i WD ,

  - odbiór ostateczny tj. całość robót z uporządkowaniem terenu,

  - odbiór pogwarancyjny, zgodnie z Umową o wykonanie robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca robót przygotuje:

  - Dokumentację projektową z ewentualnie naniesionymi poprawkami i zmianami

  - Dziennik Budowy

  - Rejestry obmiarów

- 9 -

  - Certyfikaty i dokumenty dotyczące jakości materiałów i wyrobów

  - Geodezyjną dokumentację powykonawczą

Sposób rozliczenia poszczególnych etapów robót i całości – zgodnie z warunkami Umowy o wykonanie robót.

  - Dokumenty odniesienia

- Podstawowe „wytyczne” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r. podano uprzednio w p. 2.1.

- Normy związane:

PN-B-06050,	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-04481,	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-12080                Urządzenia wodno – melioracyjne . Elementy drewnianych

ścianek szczelnych . Wymagania i badania

PN-B-11104	Materiały kamienne . Brukowiec

PN-B-01080	Kamień.

BN-78/9224-04	Faszyna i kołki faszynowe .

PN- 81/B-03020	Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli .

PN-82/D-94021,	Tarcica iglasta konstrukcyjna.

PN-EN 338:1999,	Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej . Hydrotechniczne budowle ziemne . Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robót ziemnych i umocnieniowych – CBSiPBW „ HYDROPROJEKT „ Warszawa .