SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów

na działce nr 266

w miejscowości / obrębie / Baranowo , gm . Mikołajki

Inwestor :   POLSKIE TOWARZYSTWO

OCHRONY PTAKÓW

ul. Ciepła 17,  15 – 471 Białystok

Opracował :

Giżycko . lipiec .  2014 r.

- 2 -

Spis treści:

1. 	Część ogólna

1.1. 	Wstęp

1.2. 	Nazwy i kody robót

1.3.	Przedmiot i zakres robót

1.4. 	Informacje o terenie budowy, organizacja

1.5.	Niezdefiniowane wcześniej określenia podstawowe

1.6. 	Przekazanie placu budowy i dokumentacji

2. 	Wymagania i warunki

2.1. 	Warunki ogólne wykonania robót budowlanych

2.2.	Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót

    - Roboty przygotowawcze

    - Roboty ziemne

    - Rekultywacja terenu

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

  - Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

  - Kontrola robót

  - Dziennik budowy

  - Obmiary i odbiory robót, rozliczenia

  - Dokumenty odniesienia

-3 -

1. 	Część ogólna

  - Wstęp

Dokumentacja, której częścią składową są niniejsze specyfikacje dotyczy zadania pt.: „Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów na działce nr 266 w miejscowości

/ obrębie / Baranowo , gm. Mikołajki , woj. warmińsko-mazurskie”.

„Specyfikacje” opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 § 14.

  - Nazwy i kody robót

45 000 000-7	Wymagania ogólne

45 000 000-8	Przygotowanie terenu budowy

45 111 213-4	Usunięcie drzew i krzewów

45 113 000-2	Roboty ziemne

  - Przedmiot i zakres robót

Roboty przygotowawcze:

- Wycinka drzew i karczowanie pni

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Roboty podstawowe:

- Wykopy wykonywane koparkami na odkład

- Rozplantowanie spycharką gruntu z wykopów złożonego na odkładzie

- Ręczne plantowanie skarp i dna stawów

Wszelkie informacje o projektowanych robotach zawarte są w dokumentacji technicznej , wyszczególnionej poniżej w p. 1.6.

  - Informacje o terenie budowy, organizacja

Obszar projektowanych stawów to istniejące już nieużytki wodne , zlokalizowane na północnym obrzeżu gruntów rolnych należących do PAN /w sąsiedztwie użytków leśnych /na działce nr 266 w obrębie Baranowo , gm. Mikołajki .

- 4 -

Dojazd do placu budowy jest możliwy istniejącymi drogami lokalnymi a następnie wewnętrznymi drogami rolniczymi oraz po terenie działki nr 266 w m. Baranowo .

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robót .

Organizacji zaplecza administracyjno – socjalnego  budowy jak i zaplecza techniczno - produkcyjnego nie przewiduje się – roboty nie są skomplikowane i obejmują tylko wykop gruntu koparką oraz  jego rozplantowanie spycharką a także ręczne plantowanie skarp

i dna stawów – żadne  materiały oraz  konstrukcje tutaj nie występują .

Na terenie i w okolicy brak sieci wodociągowej, wodę do celów socjalnych należy dostarczać w pojemnikach (butelkach).

Dla potrzeb prowadzenia i kontroli robót należy wykonać tymczasowe punkty geodezyjne w formie reperów roboczych ,co wykona obsługa geodezyjna budowy .

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ogólnych zasad BHP, szczególnych zasad w tym zakresie , nie przewiduje się.

  - Niezdefiniowane wcześniej określenia podstawowe

Nie występują.

  - Przekazanie placu budowy i dokumentacji

W terminie określonym w umowie o wykonanie robót Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy tj. teren działki nr 266 na którym zlokalizowane są istniejące nieużytki wodne – planowane stawy dla żółwi i płazów-  a także  dziennik budowy oraz dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót. Dokumentacja składa się z tomów j.n.:

Projekt budowlany w tym:

-  Projekt budowlany

-  Informacja do planu BiOZ.

Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym .

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- 5 -

2. 	Wymagania i warunki

  - Warunki ogólne wykonania robót budowlanych

Zaprojektowane roboty ziemne sprowadzają się wyłącznie do wykopu i rozplantowania

gruntu a ich realizacja  nie wymaga stosowania skomplikowanych technologii i maszyn.

Ogólne zasady dotyczące wykonania i odbioru projektowanych robót zawarte są

w  wymienionym niżej WTWO:

*  „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” -  Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r.

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz za bezpieczeństwo pracy - w tym za dostarczenie pracownikom sprzętu ochronnego.

  - Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót

2.2.1.	Roboty przygotowawcze

Ogólne zasady wykonywania robót podano powyżej w p. 2.1.

Należy usunąć wyłącznie drzewa i krzaki będące w kolizji z projektowanymi robotami. Pnie wyciętych drzew należy złożyć w sposób uporządkowany do dyspozycji właściciela działki nr 266 – PAN Baranowo , gałęzie spalić na gruncie mineralnym na miejscu .

2.2.2.	Roboty ziemne

Po wytyczeniu projektowanych stawów przez obsługę geodezyjną , wykonać należy podstawowe roboty ziemne , ujęte w projekcie budowlanym .

Sprowadzają się one do robót  mających na celu przystosowanie istniejących nieużytków

/ oczek / wodnych  , do bytowania żółwi błotnych i płazów .

W obecnym stanie nieużytki te, z uwagi na nieregularne dno i strome skarpy , utrudniające do nich dostęp  , nie stanowią dogodnego siedliska dla tych organizmów .

W celu utworzenia projektowanych stawów , niezbędne jest wykonanie robót dostosowawczych , polegających na wyrównaniu i złagodzeniu skarp / nachylenie 1 : 5 / , pogłębieniu  i wyplantowaniu dna , oraz nadaniu nieregularnym zagłębieniom terenowym , płynnego kształtu owalnego .

Rozmiar robót ziemnych, określono w projekcie budowlanym  , odrębnie dla

- 6 -

poszczególnych stawów i zestawiono w tabeli mas ziemnych w części  rysunkowej projektu.

Wielkość tych robót / wykopów / jest następująca :

Staw nr I -  665 m 3 / rzędna dna 142,00 m npm – powierzchnia – 0,19 ha /

Staw nr II – 365,5 m3 ~ 370 m3 / rzędna dna  140,00 m npm – powierzchnia ~ 0,20 ha /

Łączny  rozmiar robót ziemnych , związanych z utworzeniem dwóch stawów dla żółwi

i płazów na bazie istniejących nieużytków , wynosi ~1035 m 3

2.2.3.	Rekultywacja terenu

Warunki ogólne podane są wyżej w p. 2.1.

Teren budowy  łącznie z obszarem przyległym  na którym urobek był rozplantowany

należy starannie uprzątnąć z pozostałości po wykonanych robotach i uporządkować , jest

to bowiem obecnie grunt rolny i nadal tak będzie użytkowany .

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby budowlane nie występują .

  - Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

Roboty objęte dokumentacją na wykonanie planowanych prac  są standardowe dla

budownictwa ziemnego, z tego też względu jak również z uwagi na zakres robót,

szczególne warunki dotyczące sprzętu i środków transportu nie są konieczne.

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania maszyn i pojazdów, które zapewniają

prawidłowe wykonanie robót.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia dróg

lokalnych, gdyby takie powstały w trakcie prowadzenia robót.

  - Kontrola robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót .

  - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcę robót od dnia przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

- 7 -

Zapisy w dzienniku budowy muszą być prowadzone na bieżąco, odpowiedzialność za

prowadzenie dziennika spoczywa na Wykonawcy.

Każdy zapis z dzienniku budowy będzie opatrzony datą, nazwiskiem, imieniem,

stanowiskiem i podpisem osoby uprawnionej.

Wpisy Nadzoru Autorskiego do dziennika budowy wymagają ustosunkowania się ale ich

realizacja może być po akceptacji (wpisie) Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

  - Obmiary i odbiory robót, rozliczenia

Dokumentem pozwalającym na rozliczenie robót jest księga obmiarów prowadzona przez Wykonawcę w sposób ciągły i akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary prowadzone będą w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Odbiory wykonywane będą w fazach j.n.:

  - odbiór ostateczny tj. całość robót z  uporządkowaniem terenu,

  - odbiór pogwarancyjny, zgodnie z Umową o wykonanie robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca robót przygotuje:

  - Dokumentację projektową z ewentualnie naniesionymi poprawkami i zmianami

  - Dziennik Budowy

  - Rejestry obmiarów

  - Geodezyjną dokumentację powykonawczą

Sposób rozliczenia poszczególnych etapów robót i całości – zgodnie z warunkami Umowy o wykonanie robót.

  - Dokumenty odniesienia

- Podstawowe „wytyczne” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r. podano uprzednio w p. 2.1.

- Normy związane:

PN-B-06050,	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.